# 06. Elektrokardiografie (EKG)

Elektrokardiografie

= technika, která umožňuje pořízení záznamu elektrické srdeční aktivity

Elektrokardiogram = záznam elektrické srdeční aktivity

- během šíření akčního potenciálu myokardem vznikají v oblastech rozhraní rozdílného potenciálu místní elektrické proudy

- pomocí těchto proudů se generuje magnetické pole

- protože tělesné tekutiny fungují jako dobré vodiče, lze snímat změny srdečních potenciálů i z povrchu těla

## Princip snímání

ke snímání se využívají končetinové svody (I, II, III) tvořící tzv. Einthovenův trojúhelník

- zapojíme vždy dvě aktivní elektrody, s předem danou polaritou

- jednotlivé svody zaznamenávají rozdíl potenciálu mezi elektrodami a udává výslednou amplitudu

  - vektorový součet všech tří amplitud je roven nule (Einthovenův zákon)

# Interpretace “normální” EKG křivky

- izometrická linie je zapisována za podmínek, kdy se nemění napětí mezi registračními elektrodami

- p-vlna - vždy přítomná, zpravidla pozitivní a je způsobená depolarizací síní

- p-q úsek - síňo-komorové zdržení a vzruchová aktivita se přeskupí na komory

- qrs komplex - konstantní útvar EKG křivky a informuje o depolarizaci komor

- q-s úsek - vypovídá o kvalitě rozvodu vzruchu po komorách

- t-vlna - konstantní útvar, má zpravidla pozitivní směr, je obrazem repolarizace komor

Repolarizace síní není na obrázku vidět. Je to z toho důvodu, že signál na pozadí p-q úseku.

V poslední době značně akcentoval zájem o q-t interval, jehož vyvolané, nebo vrozené prodloužení může být významnou proartymogenní charakteristikou.

# Typy elektrod

- explorativní - promítá se do nich potenciál místa, kde jsou přiloženy

- indiferentní - vykazují v čase neproměnný potenciál; obvykle konstruovány vhodnou kombinací (propojením) elektrod explorativních; viz Wilsonova svorka

# Techniky měření

- bipolární - obě elektrody jsou explorativní

- unipolární - jedna elektroda je explorativní a druhá indiferentní

## Bipolární technika

= měří se změna potenciálu mezi dvěma příslušnými elektrodami

Za zmínku stojí pouze to, že:

- různé svody jsou od sebe časově posunuty

- všimni si, že peak R je na každém svodu jinak veliký

## Unipolární končetinová technika (zesílené končetinové svody)

= měří změny potenciálu mezi danou elektrodou a Wilsonovou svorkou vzniklou propojením dvou protilehlých elektrod

- tato technika byla vytvořena vhodným elektrickým pospojováním kabelů z klasických snímacích míst

## Unipolární hrudní technika

= chytré zapojení 6 elektrod na hrudníku

- svody jsou uspořádány tak, že vhodným elektrickým propojením je vytvořena indiferentní elektroda, jejíž potenciál je nulový

- explorativní (aktivní) elektroda se přiloží na konvenčně domluvená místa

- napětí mezi explorativní a indiferentní elektrodou se registruje

- obvykle se užívá 6 poloh, kam se umísti explorativní elektroda

- indiferentní elektroda je obvykle tvořena tak, že kabely ze tří základních registračních míst jsou propojeny do uzlu přes 500Ω

- výsledný zkrat je tzv. Wilsonova svorka

### Informace o jednotlivých elektrodách

- v1 - podle polohy srdce - poskytuje elektrické informace o pravé síní, resp. pravé komoře

- v2 - informuje především o pravé komoře

- v3 a v4 - zobrazují komorovou septální oblast

- v5 - dává dominantní elektrický obraz o komoře levé

- v6 - zobrazuje levou komoru; navíc může při vertikálně rotovaném srdci vypovídat o bazálních strukturách levé komory

# Hodnocení EKG křivky

## Akce srdeční

= užívá se k vyjádření míry pravidelnosti nebo nepravidelnosti, s jakou elektrické komplexy spojené s elektrickou srdeční aktivitou vznikají; obvykle se jedná o rozpětí intervalu R-R

- pravidelná akce - rozdíl mezi vzdálenostmi R-R a průměrem menší než 0,16s

- nepravidelná - rozdíl často přesahuje toleranci

  - označuje se jako dysrytmie

    - fyziologická = dysritmie respirační - při nádechu dochází ke vzrůstu srdeční frekvence a při výdechu k poklesu srdeční frekvence

      - příčinou jsou extrakardikální mechanizmy řízení srdeční činnosti

    - patologická - nic v přednáškách neni

## Frekvence

= počet komorových systol vzniklých za jednu minutu; spolu s tepovým objemem určuje minutový srdeční výdej

- fyziologické hodnoty tepové frekvence v klidu se pohybují od 55 do 90 stahů/min (v klidu!)

- zpomalení, nebo zrychlení přes normální hodnoty (v klidu) jsou vždy patologické

problém dle rychlosti frekvence:

- zpomalení (< 55 tepů/min) - bradykardie

- zrychlení (> 90 tepů/min) - tachykardie

## Rytmus srdeční

= identifikuje aktuální zdroj vzruchů v srdci (generování pulzů)

- sinusový - zdroj je v SA uzlu; jediný je normální

  - vlna P předchází iniciální část komorového komplexu

    - protože SA uzel leží ve vtokové části pravé síně a teprve po vzniku vzruchu se může síňová oblast depolarizovat (vlna P)

  - trvání intervalu P-Q je normální

    - to svědčí o tom, že cesta od SA uzlu k AV uzlu a následovně na komory je normální

  - frekvence je normální; u dospělého jedince 60-80 stahů/min

Patologické srdeční rytmy:

- síňový rytmus - jedná se o flutter, nebo fibrilaci síní

  - flutter -

- junkční rytmus - vzruch vzniká v AV uzlu, nebo v Hisově svazku (junkce), nemusí přecházet na síně

  - vlna P je nezávislá/chybí/je invertovaná

- komorový rytmus - vzruch vychází přímo z myokardu komor

  - QRS komplexy mají netypický tvar a mají trvání delší, než 0,16s

## Elektrická osa srdeční (EOS)

= velikost a směr elektrického vektoru srdečního v okamžiku vrcholící depolarizace komor

### Určení EOS

- osu určíme pomocí svodů I., II. a III.

- naměřenou amplitudu z QRS komplexu každého svodu přeneseme na Einthovenův trojúhelník

- poté provedeme součet těchto tří vektorů a změříme úhel výsledného vektoru

  - při určování úhlu EOS platí zvláštní pravidla

## Popis jednotlivých kmitů a vln

### P vlna

- předchází každý QRS komplex od kterého je oddělena PQ intervalem

- frekvence výskytů je shodný jako frekvence depolarizace (stahů) komor

- trvá přibližně: 0,08 - 0,10s

### QRS komplex

- odpovídá depolarizaci komor

- trvá přibližně 0,06 - 0,10s

  - Q - první negativní kmin; nemusí být přítomen

  - R - každý pozitivní kmin; normálně se vyskytuje pouze jeden

  - S - každý negativní kmin po alespoň jednom R

### T vlna

- odpovídá repolarizaci komor

- trvá přibližně 0,20s při srdeční frekvenci 70 tepů/min

## Důležité intervaly

- PQ - odpovídá systole síní a zdržení vzruchu v AV uzlu

  - trvá přibližně 0,12 - 0,20s

- QT - trvání depolarizace a repolarizace komorové svaloviny

  - trvá přibližně 0,25 - 0,50s; jiné hodnoty svědčí nejčastěji chybu v provedení vyšetření, nebo hodnocení EKG